Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên máy lắc ủ nhiệt BIO T DB-100 đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.

# CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

- Cắm nguồn và bật công tắc ON phía sau máy.

- Điều chỉnh thời gian bằng nút “▲” và “▼” tại cột TIME, mỗi lần bấm nút “▲”

hoặc “▼”, thời gian tăng lên hoặc giảm xuống 1 phút.

- Điều chỉnh nhiệt độ bằng nút “▲” và “▼”   tại cột T(oC), mỗi lần bấm nút “▲”

hoặc “▼”, nhiệt độ tăng lên hoặc giảm xuống 1 phút.

- Đặt ống hoặc đĩa mẫu lên block (khay đựng mẫu).

- Nhấn nút RUN để chạy. Khi máy chạy xong sẽ có chuông báo dừng, bấm STOP

để tắt chuông.

- Khi máy chạy màn hình sẽ hiển thị:

- Hàng trên: Thông số cài đặt

- Hàng dưới: Thông số máy thực tế đang chạy.

- Sau khi chạy xong  tắt công tắc phía sau và rút dây nguồn.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |