Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên tủ bảo quản mẫu MDF-U5312 đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.

# CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY

- Kiểm tra nguồn điện (220V/50Hz) trước khi thực hiện các thao tác.

- Bật công tắc nguồn, màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ bên trong tủ.

- Nhấn phím SET để vào chương trình cài đặt nhiệt độ cho máy. Màn hình sẽ hiển thị nhiệt độ được cài đặt trước đó (hiển thị nhấp nháy).





Dùng phím  để di chuyển đến chữ số cần thay đổi (chữ số cần cài đặt sẽ hiển thị nhấp nháy).

- Kế tiếp dùng phím       để thay đổi đến giá trị mong muốn.

- Sau khi đạt được giá trị nhiệt độ cần cài đặt. Nhấn phím SET để xác nhận và đồng thời máy cũng bắt đầu hoạt động hệ thống làm lạnh.

Chú ý:

- Màn hình nhiệt độ sẽ ngừng nhấp nháy khi nhiệt độ làm lạnh còn khoảng 10oC so với nhiệt độ cài đặt đồng thời đèn ALARM sẽ tắt.

- Khi tủ được vận hành trong thời gian từ 2 đến 3 giờ mà nhiệt độ không thay đổi, thì phải tiến hành tắt máy ngay và thông báo cho nhà cung cấp máy.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |